PRÍLOHA 1

ŠPECIFIKÁCIA A ROZSAH PRÁC

Oprava strechy - hala č.1, 2, 6 - A-bus - Jurajov dvor - Špecifikácia a rozsah prác:

● Hydroizolačný systém: 	jednovrstvový, natavený hydroizolačný systém z modifikovaných asfaltovaných pásov, hr. 5,2 mm

○ Konštrukčné práce vytvarovania atiky a úprava plochy D+M

- sklepanie falcov na klampiarskych konštrukciách atiky  			245bm

- vyčistenie plochy, vyzametanie nečistôt + doprava    				3035,00m²

- vyspravenie škár v starej krytine PUR hmotou    				490m²

- zrovnanie plochy, prerezanie bublín, prelepenie nerovných plôch 		940,00m²

○ Izolatérske práce

- penetrovanie celej plochy       						1989,00m²

- modifikovaný asfaltovaný pás hr. 5,2mm, plnoplošné natavenie  		4275,50m²

- kotvenie v ploche 3ks/m2    						2350ks

- spádový polystyrén D+M      						8,5m³

- izolácia do medzistrešných žľabov   					140,5m²

- dodávka a montáž strešných sanačných vpustí    				30ks

- obizolovanie prestupov     						8ks

- chrliče cez atiku na halu strechy D+M 					32ks

- obizolovanie technológií na streche D+M   					14ks

○ Svetlíky

- demontáž a vybúranie svetlíka - konštrukcia/sklo/bet. štítové steny   		245m²

- dodávka a montáž svetlíkov 18x3,4m, polykarbonát hr.16mm     		4ks

- doprava sute do kontajnera na stavbe

- zabezpečenie prevádzky pod strechou

○ Klampiarske konštrukcie D+M

- odkvapový nos, výroba, kotvenie, montáž    				300bm

- stenová kotviaca lišta, výroba, kotvenie, montáž    				485bm

- stenová krycia lišta, výroba, montáž, kotvenie        				485bm

Oprava strechy - SZ Kuklovská - Špecifikácia a rozsah prác:

● Hydroizolačný systém : 	jednovrstvový, natavený hydroizolačný systém z modifikovaných asfaltovaných pásov, hr. 5,2mm

○ Konštrukčné práce vytvarovania atiky a úprava plochy D+M

- sklepanie falcov na klampiarskych konštrukciách atiky  			40,80bm

- vyčistenie plochy, úprava povrchu + doprava    			            	204,00m²

○ Izolatérske práce

- vyspravenie puchierov, nerovností, prelep dier				25ks

- penetrovanie celej plochy vrátane atík, zvislé, vodorovné			265m²

- modifikovaný asfaltovaný pás hr. 5,2mm, plnoplošné natavenie  		318,95m²

- kotvenie v ploche 3ks/m2    						615ks

○ Klampiarske konštrukcie D+M

- odkvapový nos, výroba, kotvenie, montáž    				36bm

- žľabová lišta, výroba, montáž, kotvenie, nitovanie    				36bm

- oplechovanie atiky, nitovanie a prelepenie        				40,5bm

○ Presun hmôt

- presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch do 6m		1ks

- doprava materiálu        						1ks