Renovácia historického vozidla PRAGA RN

verzia 0.1 2020 Dopravný podnik Bratislava, a. s. Divízia Autobusy

# Technická špecifikácia

Technické parametre:

Dĺžka:  				7450 mm

Šírka:   				2350 mm

Výška: 				3000 mm

Počet dverí: 			1

Počet miest na sedenie: 	18 + 1 (pozdĺžne sedadlá)

Počet miest na státie: 	22 (pozdĺžne sedadlá)

Pohotovostná hmotnosť: 	~ 4500 kg

Celková hmotnosť: 		~ 7300 kg

Motor: 				benzínový 6-valec s výkonom 53 kW

Max. rýchlosť: 			60 km/h

Pneumatiky: 			7,50 – 20

Rok výroby: 			1949

Od úspešného uchádzača požadujeme zabezpečiť kompletizáciu vozidla do historickej „autentickej“ podoby a prevádzkyschopného (pojazdného) stavu.

- Časť

Požiadavky na materiál (príloha č. 1):

- Sklo kalené na okná – rozmery/počet

1230 x 680  4ks

800 x 680  2ks

1220 x 520  1ks

880 x 630  1ks

900 x 570  2ks

800 x 650  1ks

- Sklo kalené na okno bočné – 2ks

- Palubovka dubová, hrúbka 25 mm – 13m3

- Podlahové lišty – 30bm

- Voskový olej na podlahu – max. 1l

- Interiérové dosky (umakart) na strop – 18m2

- Stropné lišty – 30bm

- Ostatný spojovací, klampiarsky, zámočnícky materiál

- Časť

Požiadavky na prácu (príloha č. 2):

- výroba a montáž podlahy, kovových častí a ich povrchová úprava

- klampiarske úpravy prednej masky, blatníkov a príprava na lakovanie

- zloženie podvozku vozidla

- úprava interiéru a príprava pod lak

- osadenie okien do tesnení a skeletu vozidla, inštalácia stropu a líšt

- príprava karosérie pod lak a klampiarske práce na karosérii zvonku a zvnútra

- zapojenie vonkajšieho osvetlenia

- zámočnícke práce na sedačkách a ich kovovej konštrukcii – príprava na čalúnenie

- kompletné lakovacie práce na vozidle

- finálna kompletizácia interiéru

- finálna kompletizácia exteriéru

- testovanie a vykonanie skúšobných jázd na vozidle pre odovzdanie vozidla v prevádzkyschopnom (pojazdnom) stave obstarávateľovi

Ostatné požiadavky:

- obstarávateľ od uchádzača požaduje predložiť rozpis a harmonogram prác, v cenovej ponuke uviesť pre každý rozsah práce počet hodín práce, sadzbu za 1 hodinu práce a výslednú cenu práce

- obstarávateľ od uchádzača požaduje možnosť obhliadky stavu vozidla a fotodokumentáciu v ktorejkoľvek fáze výroby a kompletizácie; v prípade navýšenia predloženého počtu hodín, bude obstarávateľ požadovať dokončenie kompletizácie na náklady uchádzača

- obstarávateľ na vlastné náklady a vo vlastnej réžii zabezpečí:

- lakovací a čalúnnický materiál

- čalúnnické práce na sedačkách

- sfunkčnenie motora a prevodovky a ich zapojenie do konštrukcie vozidla

- zavedenie elektroinštalácie a káblových zväzkov vo vozidle

- odovzdanie uvedeného v bode 1 až 4 uchádzačovi v dohodnutom čase a pred finálnou kompletizáciou vozidla

- termín realizácie a odovzdania vozidla: 6 mesiacov od podpisu objednávky

- záruka 24 mesiacov na karosériu a min. 6 mesiacov na prácu