Rozsah prác upgradu zastávkových tabúľ

Typy zastávkových informačných tabúľ a ich počet:

- TIP-1/0148192-01 – 3 ks

- TIP-1/0172192-02 – 3 ks

- TIP-1/0148192-03 – 2 ks

- TP113_0000_00_00 – 12 ks

- TP105_0000_00_04 – 2 ks

- TP113_0000_00_01 – 6 ks

- TP113_0000_00_03 – 24 ks

- TP105_0000_00_06 – 3 ks

- TP113_0000_00_06 – 5 ks

- TP105_0000_00_08 – 3 ks

- TP105_0000_00_10 – 2 ks

Celkom: 65 ks zastávkových informačných tabúľ.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

- Implementácia nového protokolu v zastávkových tabuliach.

Úprava softvéru riadiacej dosky v tabuly s cieľom podporiť nový riadiaci protokol (pozri súbor Dátový  Protokol pre informačné tabule v8.1 20210804.xlsx). Riadiaca doska založená na procesore STM32F407 (jadro: ARM Cortex-M4). Riadiaca doska prijíma údaje z modulu Radio Tetra cez rozhranie RS485 a riadi činnosť LED displeja.

- Implementácia syntetizátora reči  v zastavovacích tabuliach – text to speech.

Softvérová úprava v zariadení handsfree tabuľky na podporu nového protokolu (vrátane plánovania zobrazenia posledného riadku informácií v tabuľke TIP a podpory syntetizátora reči). Handsfree zariadenie založené na module SODIMM Toradex Colibri T20 (jadro: 2x Arm Cortex-A9). Rečový syntetizátor musí byť nainštalovaný na súprave handsfree na riadiacej doske. Je potrebný prechod z aktuálne nainštalovaného operačného systému WIN CE 6.0 na systém Linux (z dôvodu dostupnosti softvéru TTS ReadSpeaker pre tento typ platformy, iba vo verzii pre Linux).

- Nastavenie synchronizácie času v kamerách DAHUA IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2 zabudovaných v zastávkových tabuliach.

- Implementácia nového Fontu na zastávkových tabuliach.

- Text to speech musí obsahovať aj licenciu na každú tabuľu.

- Zobrazenie na LED paneli bude nasledujúce:

  - horný riadok –nebude zobrazený žiaden nadpis, ale bude to štandardný riadok s odchodmi.

  - zobrazenie jednotlivých riadkov:

  - zľava:

    - označenie linky

      - zarovnané vpravo

      - tučné písmo (ak je k dispozícii)

      - 3 znaky

    - cieľ linky

      - zarovnané vľavo

      - počet znakov: zvyšok zostávajúcej plochy po zobrazení častí vpravo

      - ak nie je možné zobraziť celý text cieľa linky, text skrátiť tak, aby za posledným   zobrazeným písmenom cieľa nasledovala bodka „.“

  - sprava:

    - nástupište

      - zarovnané na stred poľa „nástupište“

      - 2 znaky

      - pokiaľ nie sú zasielané dáta o nástupištiach, táto položka sa nezobrazuje a ani sa priestor pre túto položku nerezervuje

    - čas do odchodu

      - zarovnané vpravo

      - 6 znakov

      - tučné písmo (ak je k dispozícii)

      - zobrazenie podľa prichádzajúcej správy

        - 2 striedavo blikajúce kruhy „••“ čase odchodu alebo po čase odchodu

        - <1 min pri príchode do jednej minúty

        - MM min čas do príchodu, pri príchode do 60 min

        - HH:MM čas príchodu, pri príchode nad 60 min

        - vlnovka „~”, ak nejde o online odchod a súčasne ani odchod podľa bodu „2 striedavo blikajúce kruhy čase odchodu“

    - parametre spoja

      - zarovnané vpravo

      - 2 znaky

      - nízkopodlažnosť (vozíček), klimatizácia (vločka)

      - pokiaľ nie sú zasielané dáta s parametrom spoja, táto položka sa nezobrazuje a ani sa priestor pre túto položku nerezervuje

  - medzi jednotlivými položkami musí byť 1 medzera (2 px)

  - spodný riadok: pokiaľ je k dispozícii informácia/informácie z dispečingu, zobrazuje/zobrazujú sa (rotuje), inak sa zobrazujú odchody ako v štandardných riadkoch.

  - informácie z dispečingu sa zobrazujú nasledovne:

    - zobrazujú sa všetky informácie z dispečingu

    - v prípade viacerých správ sa zobrazujú cyklicky počas stanovenej doby platnosti; tzn. po ukončení zobrazovania 1. správy (po jej dobehnutí doľava) sa zobrazí 2. správa, po ukončení zobrazovania 2. správy (po jej dobehnutí doľava) sa zobrazí 3. správa, atď.

    - každá 1 správa môže mať do 512 bajtov

  - Spôsob zobrazovania údajov je nasledovný:

- Hlásenia text to speech:

  - pre každý riadok s odchodom hlásiť každý riadok ako samostatnú vetu: „linka [označenie linky podľa zaslaných údajov], smer [text smeru podľa zaslaných údajov], odchod [odchod podľa zaslaných údajov a hlásenia špecifikovaného nižšie]”

  - hlásenie poľa „odchod“:

    - •• – hlásiť „teraz“

    - <1 min – hlásiť „do minúty“

    - 1 min – hlásiť „o jednu minútu“

    - 2 min – hlásiť „o dve minúty“

    - 5 min – hlásiť „o päť minút“

    - 12:34 – hlásiť „dvanásť tridsaťštyri“

  - pre informácie z dispečingu hlásiť každú informáciu ako samostatnú vetu

- Posielanie stavov z tabule – Error/status cody:

- 0x00 – Statusová správa „tabuľa je funkčná“ zasielaná najmenej každých 60 s

- 0x01 – Potvrdenie o doručení dispečerského riadku

- 0x02 – Porucha záložnej batérie v tabuli (pokles pod 9,5 V pri 12-V batérii)

- 0x03 – Tabuľa je v poriadku, ale nič nezobrazuje. Údaj „Bus info“ neprišiel viac ako 2 minúty

- 0x04 – GSM modul nefunguje

- 0x08 – Slabý signál na modeme Tetra

- 0x10 – Text to speech nefunguje

- 0x20 – WiFi nefunguje / odpojené napájanie / nevysiela

- 0x40 – HDD nenahráva (neukladá záznamy)

- 0x80 – Výpadok napájania 230 V