Technická špecifikácia

„Oprava havarovaného trolejbusu  Škoda 31 Tr, SOR NB18, ev. č. 6860.“

VIN SOR:   TK9F8TXX9FMSL5119

VIN ŠELC:  TM9DTAJ6CFBSE3070

Technická špecifikácia pozostáva:  zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných  dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a z obchodných a zmluvných podmienok.

Základné parametre vozidla:

Rozmery vozidla: dĺžka 18 750 mm (bez zberačov), výška 3 400 mm, šírka 2 550 mm,
Rázvor náprav: - predná 6 180 mm,  - zadná 6 570 mm

Dĺžka previsu trolejbusu – predná: 2 470 mm

Dĺžka previsu trolejbusu – zadná: 3 530 mm

Uhly predného a zadného previsu: 7 stupňov / 7 stupňov
Pohotovostná hmotnosť vozidla: 16 520,- kg

- Popis opravy:

- Demontáž bočných skiel

- Demontáž sedadiel zadnej lavice

- Demontáž vnútorného obloženia zadného panelu

- Demontáž navijakov

- Demontáž zadného veka

- Demontáž držiakov lán a zberačov

- Demontáž zadného nárazníka

- Demontáž ľavých bočných zadných dvierok schrány

- Demontáž elektro zadného panelu (panel informačného systému)

- Demontáž zadného panelu karosérie

- Oprava kostry a pomocného rámu

- Oprava strechy

- Montáž zadného panelu

- Oprava ľavej bočnej zadnej schránky

- Oprava a montáž držiakov lán a zberačov

- Montáž veka zadného panelu

- Zasklenie zadnej časti vozidla

- Lakovanie zadnej časti vozidla

- Montáž vnútorného vybavenia vozidla

- Montáž sedadiel

- Kompletizácia dielov po lakovaní

- Montáž elektro zadného panelu (panel informačného systému)

- Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:

- Dvere schrány	1ks

- Zadný nárazník	1ks

- Smerové svetlo	1ks

- Brzdové svetlo+koncovka	1ks

- Cúvacie svetlo	1ks

- Hmlové svetlo	1ks

- Laminátové čelo	1ks

- Roh zadného čela	1ks

- Zváraný plech	1ks

- Dvere motora	1ks

- Ľavý záves	1ks

- Pravý záves	1ks

- Vzpera plynová	3ks

- Zadné sklo	1ks

- Horné obloženie	1ks

- Spodné obloženie	1ks

- Plastoflex	podľa potreby

- Základná farba zelená S2003	podľa potreby

- Riedidlo Nitro	podľa potreby

- Riedidlo Akryl	podľa potreby

- Riedidlo plnič	podľa potreby

- Tužidlo Plnič BU15	podľa potreby

- Tužidlo Akryl BU45	podľa potreby

- Xylen – odmasťovač	podľa potreby

- Plnič	podľa potreby

- Akryl RAL 9003	podľa potreby

- Em. Akryl Ral 3000	podľa potreby

- Farba RAL 9005	podľa potreby

- Konštrukčné lepidlo, Primer, odmasťovač	podľa potreby

- Tmel Polyesterový	podľa potreby

- Spotrebný materiál	podľa potreby

- Ostatný spotrebný a pomocný materiál ....	podľa potreby

- Doprava:

- Odvoz vozidla do opravy	1x

- Dovoz vozidla z opravy	1x

- Fotodokumentácia:

Cena: 	1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C,

D, E).

2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).

3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).

4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu Technickej

špecifikácie (A, B, C).