Technická špecifikácia:

Mobilná plošina so šikmými schodmi – zhotovenie ako samostatné stojaca plošina a samostatne stojace schody + spojovací materiál (svorky, ... atď.)

Počet kusov: 4 plošiny, 4 šikmé schody, 4 prídavné plošiny

Materiál:

- oceľ povrchovo upravená voči korózii, napr. komaxit, galvanizovanie = pojazd, rošty,

- zliatiny hliníka  = konštrukcia schodov, plošiny a pomocnej plošiny, zábradlie, svorky, ... .

Základné parametre plošiny

- výška od podlahy: 3 m, vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- výška od podlahy vrátane zábradlia: 4,1 m, vrátane výšky pojazdu (podvozku)

- šírka: 0,8 m,

- dĺžka: 3 m,

- zábradlie: 1x na dlhšej strane - odnímateľné, možnosť aretácie a použitia na obidve strany plošiny, 1 x na kratšej strane – odnímateľné, možnosť aretácie a použitia na obidve strany plošiny,

- min. zaťaženie plošiny 150,- kg / m2,

- podesta plošiny z bezpečnostných dierovaných roštov,

- prídavná odnímateľná plošina - šírka: 0,4 m, - dĺžka: 3 m s možnosťou aretácie, napr. pomocou objímok a podobne ..., - min. zaťaženie odnímateľnej plošiny: 150,- kg / m2

- pojazd

Základné parametre schodov:

- šírka: 0,8 m,

- výška v najvyššom bode: 3 m, v rovine kolmej na podlahu vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- výška vrátane zábradlia v najvyššom bode: 4,1 m, v rovine kolmej na podlahu vrátane výšky pojazdu (podvozku),

- bočné šikmé schody pevne spojené ku kratšej strane podesty plošiny,

- obojstranné pevné zábradlie – pozdĺžne - bez možnosti odnímania,

- bezpečnostné dvierka s mechanickou západkou na hornom konci, doraz vpravo,

- sklom schodov: 45 stupňov (+- 2 stupne) od podlahy,

- dovolené zaťaženie schodu: 150,- kg,

- stupne schodov z bezpečnostných dierovaných roštov

Základné parametre pojazdov (podvozkov)zvlášť pre schody a zvlášť pre plošinu:

- kompaktný pevný diel, na ktorý sa pripevní plošina,

- kompaktný pevný diel, na ktorý sa pripevnia o šikmé schody,

- šírka: 1,4 m (šírka musí byť na strane prídavnej odnímateľnej plošiny v jednej rovine kolmej na podlahu),

- výška: cca 0,25 m,

- dĺžka: cca 3 m – plošina, cca 3 m – šikmé schody

- 4 ks otočné kolieska s možnosťou aretácie a brzdy – plošina, 4 ks otočné kolieska s možnosťou aretácie a brzdy – šikmé schody

Ďalšie požiadavky na plošinu so šikmými schodmi:

- Zabezpečenie stability:

a) čiastočne protiváhou pojazdom,

b) pomocou šikmých otočných podpier – 2ks, na strane odvrátenej od prídavnej odnímateľnej plošiny

c) protizávažím na strane odvrátenej od prídavnej odnímateľnej plošiny

- Ochrana proti poškriabaniu vozidla - na potenciálne dotykové body umiestniť

- vymeniteľné profily napr. Mirelon, resp. adekvátne

- 2 sady odvaľovacích koliesok

- Spojenie plošiny so schodmi – viacbodové spojenie pomocou svoriek, atď. ...

- V súlade s normou EN ISO 14122-4