Špecifikácia - príloha A

- objekt SZ Vrakunská -

Technická špecifikácia:

○ zasklenie 3-sklom s Ug=0,6 W/m2.K

○ súčiniteľ prestupu tepla rámom s Uf=0,96 W/m2.K

○ lineárny súčiniteľ prestupu tepla PSI=0,030 W/m.K

❶ Vchodové dvere jednokrídlové / hliníkové 						Množstvo: 1 ks

Šírka/výška: 840 / 2590 mm

Profily:  hliníkové vchodové dvere

- hliníkové vchodové dvere, von otváravé krídlo

Konštrukčná šírka rámu a krídla: 68mm

Farba: Striekane RAL farbou - štandard

Špecifikácia:	○ hliníkové vstupné dvere s nadsvetlíkom

○ dole: plná výplň 36mm, nadsvetlík: 3sklo dubová kôra

○ obojstranne biela farba

○ kľučka/kľučka, al nízky prah, kovanie

○ samozatvárač s aretáciou

- vyobrazené ako pohľad zvonku -

❷ Vchodové dvere jednokrídlové / plastové 						Množstvo: 1 ks

Šírka/výška: 760 / 2590 mm

Profily:   plastové vchodové dvere

- plastové vchodové dvere, von otváravé krídlo

Šírka prof. kombinácie: 179 mm

Stavebná hĺbka : 82,5 mm

Farba: Striekane RAL farbou - štandard

Špecifikácia:	○ plastové vstupné dvere s nadsvetlíkom

○ dole: plná výplň, nadsvetlík: 3sklo dubová kôra

○ obojstranne biela farba

○ kľučka/kľučka, nízky prah, kovanie

- vyobrazené ako pohľad zvonku -

1/1